Handleiding gebruik hydrauliek

Systeem RST:

Kipper hydrauliek (lage druk)

  - Rode schakelaar naast kiep hendel omlaag.

  - Hierbij staat hij op kipper hydrauliek (180bar).

  - PTO inschakelen.

  - Kiep hendel omhoog is kipper omhoog.

  - Kiep hendel omlaag is kipper omlaag.

  - U kunt de kipper aansluiting achter de cabine gebruiken of de pers aansluiting op de draaiarm

  - LET OP! De draaiarm koppelingen niet in elkaar schroeven bij gebruik kiep aansluiting achter de cabine

Walkingfloor/ mesttank hydrauliek (hoge druk)

  - Rode schakelaar naast de kiep hendel omhoog.

  - Hierbij staat hij op walkingfloor hydrauliek (250bar).

  - Kiep hendel in de midden stand.

  - PTO inschakelen, hierbij heb je meteen druk.

  - Voor deze functie gebruikt u de draaiarm aansluitingen voor de schotel(pers en retour)

K

lepbediening

•

Achter de kiep hendel zit een flipper schakelaar deze

is voor bediening van de afdekkappen

.

•

Wanneer deze schakelaar bediend wordt komt er druk

op de snelkoppelingen achter de cabine. Door het

aansluiten van deze koppelingen kan op de oplegger

de afdekkappen bediend worden.

•

Dit is een optie functie voor luchtbediende

afdekkappen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met RST

Geesbrug

www.rstgeesbrug.nl